# CMD 31 自动化内容协议

地面站 → 机端（Extracustom）自定义消息协议说明。

## 1. 传输与外层帧

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 通道 | WebSocket ws://{deviceIp}:27015 |
| MSP Cmd | 31 （ 0x1F ， MSP_RU_CUSTOM_MESSAGE ） |
| 方向 | 地面站 → 机端： $M< 请求 |

### 1.1 MSP 帧布局

偏移  字段        长度   值/说明 0     Header      10x24  '$'1     Version     10x4D  'M'2Type1      0x3C  '<' （请求） 3     Size        1      payload 字节数 N 4     Command     10x1F  （CMD 31） 5     Payload     N      见第 2 节「内容协议」 5+N   Checksum    1      Size XOR Command XOR Payload[0]…Payload[N-1]

内容协议指 Payload 段；下文除非特别说明，均只写 Payload hex。

## 2. 内容协议总表

| CmdID（首字节） | 名称 | Payload 结构 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xCC | ARM / DISARM | CC + action （1B） | 01 解锁， 00 上锁 |
| 0xB0 | LAND | B0 + action （1B） | 01 开始降落， 00 取消降落 |
| 0xD1 | POS_REL_HORIZ | D1 + x_cm (i16 LE) + y_cm (i16 LE) | 机体系相对水平位移，cm |
| 0xD2 | POS_VERT | D2 + alt_cm (i16 LE) | 目标垂直高度，cm |
| 0x00 + 0xFB | 云台 + 激光 | 00 FB + servo (u16 LE) + laser (u16 LE) | PWM μs |

整数约定：

- i16 LE：有符号 int16，小端（低字节在前）

- u16 LE：无符号 uint16，小端

- 范围（地面站钳制）：i16 ∈ [-32768, 32767]；云台舵机 PWM ∈ [800, 2200]

## 3. 飞控

### 3.1 解锁 / 上锁（0xCC）

| 按钮 | Payload | 整帧示例（含 MSP） |
| --- | --- | --- |
| 解锁 | CC 01 | 24 4D 3C 02 1F CC 01 D0 |
| 上锁 | CC 00 | 24 4D 3C 02 1F CC 00 D1 |

Byte0  0xCC Byte1  action  0x01=ARM(解锁)  0x00=DISARM(上锁)

### 3.2 降落 / 取消降落（0xB0）

| 按钮 | Payload | 整帧示例 |
| --- | --- | --- |
| 降落 | B0 01 | 24 4D 3C 02 1F B0 01 AC |
| 取消降落 | B0 00 | 24 4D 3C 02 1F B0 00 AD |

Byte0  0xB0 Byte1  action  0x01=开始降落  0x00=取消降落

## 4. 水平位移（0xD1 · 机体系 XY）

Byte00xD1 Byte1-2   x_cm   int16 LE Byte3-4   y_cm   int16 LE

当前 UI 约定（待飞测确认）：

| 按钮 | (x, y) cm | Payload（步长=100） | 整帧示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| ↑ 前进 | (+step, 0) | D1 64 00 00 00 | 24 4D 3C 05 1F D1 64 00 00 00 AF |
| ↓ 后退 | (−step, 0) | D1 9C FF 00 00 | 24 4D 3C 05 1F D1 9C FF 00 00 A8 |
| ← 左移 | (0, +step) | D1 00 00 64 00 | 24 4D 3C 05 1F D1 00 00 64 00 AF |
| → 右移 | (0, −step) | D1 00 00 9C FF | 24 4D 3C 05 1F D1 00 00 9C FF A8 |
| 保持 XY | (0, 0) | D1 00 00 00 00 | 24 4D 3C 05 1F D1 00 00 00 00 CB |

100 = 0x0064 → LE 64 00；-100 = 0xFF9C → LE 9C FF。

## 5. 垂直高度（0xD2）

Byte00xD2 Byte1-2   alt_cm   int16 LE（目标高度，cm）

| 按钮 | alt_cm | Payload | 整帧示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 去 200 cm / 2 m | 200 | D2 C8 00 | 24 4D 3C 03 1F D2 C8 00 06 |
| 1 m | 100 | D2 64 00 | — |
| 3 m | 300 | D2 2C 01 | — |
| 5 m | 500 | D2 F4 01 | — |

200 = 0x00C8 → LE C8 00；300 = 0x012C → LE 2C 01。

## 6. 云台 + 激光（0x00 0xFB）

Byte0-10x00 0xFB          固定头 Byte2-3   servo_pwm  u16 LE  舵机 PWM（μs），常用预设 1000/1250/1500/1750/2000Byte4-5   laser_pwm  u16 LE  激光：关=1000，开=2000（阈值约 1500 二分）

| 操作 | Payload | 整帧示例 |
| --- | --- | --- |
| 中位 1500 / 激光关 | 00 FB DC 05 E8 03 | 24 4D 3C 06 1F 00 FB DC 05 E8 03 D0 |
| 中位 1500 / 激光开 | 00 FB DC 05 D0 07 | 24 4D 3C 06 1F 00 FB DC 05 D0 07 EC |

换算：

- 1500 = 0x05DC → LE DC 05

- 1000 = 0x03E8 → LE E8 03

- 2000 = 0x07D0 → LE D0 07

机端需已部署含 0xFB 处理的 Extracustom，否则云台/激光无动作。

## 7. 手动自定义（同一 CMD 31）

UI「手动自定义消息」直接把用户输入的空格分隔 hex 作为 Payload，经 createMSPFrame(31, payload) 发送，无额外封装。

默认快捷指令与第 3 节飞控相同：CC 01 / CC 00 / B0 01 / B0 00。

## 8. Checksum 计算示例

解锁 Payload = [CC, 01]，Size=2，Cmd=1F：

checksum=0x02 ⊕ 0x1F ⊕ 0xCC ⊕ 0x01 =0xD0 整帧     =244D 3C 021F CC 01 D0

## 9. 发送链路（代码）

MspDashboard.jsx 按钮   → buildArmPayload / buildLandPayload / buildPosHorizPayload      / buildPosVertPayload / buildGimbalPayload   → sendCmd31Payload(payload, label)   → sendCommand(31, payload)   → createMSPFrame(31, payload)     // mspProtocol.js   → WebSocket.send(frame)

诊断落盘：linshi/button-actions.log、linshi/button-actions.ndjson。